Nr postępowania: ZP.271.10.2026

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Urzędów

Luty 2026

Spis treści

1.	Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.	3

2.	Wymagania gwarancyjne.	3

3.	Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu.	3

4.	Zestawienie zakresu dostaw i usług.	4

5.	Szczegółowy opis pozycji.	5

5.1.	Dysk sieciowy NAS – szt. 1 – wymagania minimalne	5

5.2.	Przełącznik sieci LAN TYP I – szt. 1 - wymagania minimalne	7

5.3.	Przełącznik sieci LAN TYP II – szt. 6 – wymagania minimalne	9

5.4.	Instalacja, konfiguracja, wdrożenie – szt. 1 – wymagania minimalne	10

## Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.

- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów;

- całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana wcześniej;

## Wymagania gwarancyjne.

Sprzęt

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja oparta na gwarancji producenta rozwiązanie; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego;

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Wnioskodawcy), e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Każde zgłoszenie należy potwierdzić drogą pisemną lub elektroniczną w postaci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;

- Gwarantowany czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki;

- Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy;

- wszystkie dostarczane moduły muszą pochodzić od producenta urządzeń i być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu;

Oprogramowanie

- oprogramowanie powinno posiadać gwarancję obejmującą swoim zakresem poprawność działania w zakresie wdrożonych funkcjonalności wg stanu na dzień podpisania stosownego protokołu odbioru (chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej);

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne znajdują zastosowanie w każdym przypadku i podlegają modyfikacji o uregulowania szczególne znajdujące w dalszej części SOPZ.

## Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinny zostać zamontowane, zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części dokumentu, w budynkach urzędu lub budynkach jednostek podległych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

## Zestawienie zakresu dostaw i usług.

| Lp. | Nazwa | Wymagana minimalna długość gwarancji (m-ce) | Ilość | Jednostka miary | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dysk sieciowy NAS do tworzenia kopii zapasowych | 60 | 1 | Szt. | Pozycja dotyczy elementu systemu kopii zapasowych |
|  | Przełącznik sieci LAN TYP I | 60 | 1 | Szt. | Urządzenia pozwolą na rozbudowę rozległej sieci szkieletowej warstwy drugiej modelu ISO/OSI–L2 (warstwa łącza danych). Zapewnią wsparcie dla protokoły STP (protokół drzewa rozpinającego). Na przełącznikach zostanie zrealizowany mechanizm sieci wirtualnych VLAN (separacji ruchu sieciowego na warstwie L2 modelu ISO/OSI). Przełączniki zostaną połączone pomiędzy sobą z wykorzystaniem portów 1/10 SFP (w tym druga lokalizacja dla odmiejscowionego backupu) do lokalizacji głównej. |
|  | Przełącznik sieci LAN TYP II | 60 | 6 | Szt. |  |
|  | Instalacja, konfiguracja, wdrożenie. | Nd. | 1 | Szt. | Pozycja dotyczy instalacji i konfiguracji dostarczonych elementów z przeszkoleniem administratorów urzędu oraz zapewnieniem wsparcia powdrożeniowego na okres trwania projektu. |

## Szczegółowy opis pozycji.

## Dysk sieciowy NAS – szt. 1 – wymagania minimalne

| Lp. | Typ urządzenia | Serwer NAS |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Rack 2U |
|  | Procesor | Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz osiągający w teście PassMark co najmniej 4 500 punktów. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Sprzętowy mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI) |
|  | Pamięć RAM | min. 4 GB pamięci ECC SODIMM z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB |
|  | Możliwości rozbudowy | Sprzęt powinien być wyposażony w min. 8 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 12 dysków łącznie przy użyciu dodatkowej jednostki rozszerzającej podłączanej do jednostki głównej za pomocą portu eSATA. |
|  | Porty zewnętrzne | Minimum: - 2 porty USB 3.2.1 - 1 port eSATA (jako gniazdo rozszerzenia) |
|  | Porty sieciowe | Minimum: - 4 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) - 2 porty 10GbE RJ45 |
|  | Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak |
|  | Gniazdo rozszerzeń PCIe 2.0 | Min. 1x 4-liniowe gniazdo x8 gen. 3 |
|  | Wentylator obudowy | Min. 2 wentylatory (80 × 80 × 25 mm) |
|  | System plików | Min.: - Wewnętrzny: Btrfs, ext4 - Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
|  | Dyski | 8 sztuk dysków: - Pojemność: 12 TB - Obudowa: 3.5" - Interfejs: SATA 6 Gb/s - Prędkość obrotowa: 7,200 rpm - Szybkość interfejsu: 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s - Rozmiar buforu: 256 MB |
|  | Obsługiwane typy macierzy RAID | Min. SHR, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|  | Zarządzanie pamięcią masową | - Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB - Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 64 - Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 64 - Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 128 - Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN |
|  | Obsługiwane protokoły | Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje Kerberized NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
|  | Konto i folder współdzielony | - Minimalna liczba kont użytkowników: 1 024 - Minimalna liczba grup użytkowników: 256 - Minimalna liczba folderów współdzielonych: 256 - Minimalna liczba zadań synchronizacji folderów współdzielonych: 8 |
|  | Usługi plików | - Protokół plików: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync - Minimalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT): 180 - Integracja z listą kontroli dostępu Windows (ACL) - Uwierzytelnianie Kerberos NFS |
|  | Wirtualizacja | Obsługa VMware vSphere with VAAI, Windows Server 2022, Citrix Ready, OpenStack |
|  | Bezpieczeństwo | Zapora, szyfrowanie folderów współdzielonych, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, wsparcie Let's Encrypt, HTTPS (konfigurowalny zestaw szyfrów) |
|  | Oprogramowanie | - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów współdzielonych - Urządzenie musi wspierać funkcję WORM (Write Once, Read Many) oraz migawki niezmienne - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agentów na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. - Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system).Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. |
|  | Zasilanie | - Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz |

## Przełącznik sieci LAN TYP I – szt. 1 - wymagania minimalne

Cechy sprzętowe: - Stackowalny przełącznik warstwy 3 wspierający dynamiczny routing, wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3,VRRP, ECMP, PIM-DM - Urządzenie musi być wyposażone w min. 48 gigabitowych portów RJ45 oraz min. sześć portów SFP+. Nie są dopuszczane porty SFP+ współdzielone z portami RJ45 (tzw. „combo”) Porty SFP/SFP+ muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1 jak i 10Gbps. - Urządzenie musi zostać dostarczone w wkładkami SFP+, obszadzane wszystkie porty. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking) - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 32K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 216Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 160 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 3MB - Urządzenie musi wspierać funkcjonalność PoE zgodną ze standardem 802.3af/at, oraz zapewniać budżet PoE do 1440W, dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w dodatkowy zasilacz w celu osiągnięcia wymaganego budżetu PoE - Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wszystkich zasilaczy oraz umożliwiać montaż min. 2 zasilaczy, nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny - Całkowity pobór mocy urządzenia pracy przy maksymalnym obciążeniu PoE nie może przekraczać 1770W - Urządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 450 mm Standardy: Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ab - 802.3ae - 802.3af - 802.3ad - 802.3ah - 802.3at - 802.3az - 802.3x - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q Funkcjonalność: Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - DDM - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 60 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping - Obsługę min. 4000 grup multicastowych jednocześnie - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP - Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 Pozostałe wymagania: - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta

## Przełącznik sieci LAN TYP II – szt. 6 – wymagania minimalne

Cechy sprzętowe: - Urządzenie musi być wyposażone w min. 8 gigabitowych portów RJ45 oraz min. 2 porty SFP. Nie są dopuszczane porty SFP współdzielone z portami RJ45 (tzw. „combo”). Urządzenie musi zostać dostarczone w wkładkami SFP, obszadzane wszystkie porty. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub microUSB - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 8K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 20Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 14,9 Mpps - Całkowity pobór mocy urządzenia nie może przekraczać 7W - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 190 mm Standardy: Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ab - 802.3ad - 802.3az - 802.3x - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q Funkcjonalność: Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 8 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping - Obsługę min 500 grup multicastowych jednocześnie - MVR - Obsługę routingu statycznego i/lub dynamicznego - Możliwość konfiguracji co najmniej 16 interfejsów IP - Obsługę min 40 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9) Pozostałe wymagania: - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta

## Instalacja, konfiguracja, wdrożenie – szt. 1 – wymagania minimalne

| Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Uwaga: Kwotę usługi wynikającą z tej pozycji Wykonawca powinien doliczyć do oferowanych rozwiązań i ująć w składanej ofercie. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usługi | Celem prac jest przygotowanie środowiska teleinformatycznego, na potrzeby realizacji elementów cyberbezpieczeństwa, zbudowanego w oparciu o dostarczone urządzenia sprzętowe i oprogramowanie opisane w podmiotowym dokumencie. Część sprzętowa powinna zostać oparta na: - Sieci LAN – segmentacja VLAN. - Systemie backupu stacji roboczych. Systemem bezpieczeństwa stacji roboczych ma być system kopii zapasowych wszystkich komputerów działających w Urzędzie. System kopii zapasowych musi umożliwiać realizację kopii zapasowej za pomocą dedykowanego serwera backupu NAS - odmiejscowionego środowiska repliki. Kopie te muszą być przechowywane w innej lokalizacji niż środowisko produkcyjne, np. inny budynek, a w przypadku braku takiej możliwości, w pomieszczeniu oddalonym od serwerowni. System ten powinien umożliwiać odtworzenie kopii zapasowej i testowe odtworzenie systemów w środowisku testowym/zapasowym. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do infrastruktury w ustalonym wcześniej terminie w celu dokonania analizy i przygotowania procedur wdrożenia, migracji do nowego środowiska. Dostęp do infrastruktury będzie możliwy pod nadzorem Zamawiającego i po spełnieniu warunków wynikających z Polityki Bezpieczeństwa i wymagań Zamawiającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia. |
|  | Montaż i fizyczne uruchomienie systemu | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainstalował całości dostarczonego rozwiązania w pomieszczeniu serwerowni, jak i innych wskazanych miejscach co najmniej w zakresie: - Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w szafach rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji. - Rozbudowa istniejących zasobów sprzętowych. - Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych, powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, oraz skonfigurowane i dołączone do infrastruktury Zamawiającego. - Usunięcie opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń. - Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego. - Wykonanie procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu. - Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów np.: kontrolery, wkładki SFP, SFP+. - Wykonanie połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane min. kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym). - Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające). - Wykonawca musi zapewnić niezbędne wkładki dla dostarczonych urządzeń np.: SFP, SFP+ miedzy innymi celem: - Stworzenia połączeń sieci LAN pomiędzy przełącznikami. - Podłączenia urządzeń serwerowo-macierzowych (serwery, macierze) do przełączników sieci LAN. - Połączenia powinny być zrealizowane z zachowaniem redundancji i agregacji połączeń na poziomie co najmniej n+1. - Połączenia musza wykorzystywać dostępną, największą przepustowość portu pomiędzy łączonymi urządzeniami. |
|  | Instalacja i konfiguracja oprogramowania | Instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania do systemu wykonywania backupu i archiwizacji danych działającego na serwerze backupu - NAS. |
|  | Konfiguracja przełączników/sieci LAN: | Zamawiający wymaga stworzenia połączeń sieciowych, dołączenia przełączników sieci LAN do centralnego punktu zlokalizowanego w serwerowni w Urzędzie. Dostarczone przełączniki urządzaniami będą stanowiły punkt wymiany danych sieciowych warstwy drugiej modelu ISO/OSI – L2 (warstwa łącza danych), zapewnią wsparcie dla protokołu STP (protokół drzewa rozpinającego) oraz segmentacji sieci VLAN. Zamawiający wymaga dołączenia zaoferowanych przełączników LAN do posiadanego kontrolera TP-Link OC300. Konfiguracja przełączników w zakresie: - Przeprowadzenie audytu obecnej topologii oraz konfiguracji. - Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta urządzenia. - Jeśli jest to konieczne – Zamawiający oczekuje rekonfiguracji adresacji IP w danych strefach (readresacja urządzeń, serwerów, komputerów leży po stronie Wykonawcy) - Zamawiający wymaga skonfigurowania polityk ruchu pomiędzy strefami na urządzeniach firewall - FortiGate-121G. NAS ma się znajdować w wydzielonej sieci VLAN odseparowanej od sieci VLAN obejmująca komputery. Wykonawca musi stworzyć odpowiednie reguły dla ruchu sieciowego pomiędzy VLAN NAS a VLAN KOMPUTER. - Konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami sieci LAN. - Rozpięcie połączeń przełączników TYP I i II na centralne przełączniki CORE (TP-Link SX6632YF) z zachowaniem nadmiarowości z wykorzystaniem wszystkich dostępnych portów uplink. - Z wykorzystaniem połączeń światłowodowych oraz miedzianych. - Agregacja połączeń celem uzyskania pasma nx10 Gbps w obu kierunkach ruchu. - Należy wykorzystać wkładki o najwyższej możliwej przepustowości dla danego połączenia np.: dla portu o możliwej przepustowości 1/10Gbs (wkładka: SFP/SFP+), należy wykorzystać wkładki SFP+ o przepustowości 10Gbps. - Konfiguracja sieci VLAN na wszystkich przełącznikach – konfiguracja propagacji sieci VLAN. - Konfiguracja routingu pomiędzy sieciami VLAN na centralnym urządzeniu firewall. - Zamawiający wymaga aby dodatkowe sieci VLAN (L2) zostały rozpięte na warstwie L2 na urządzeniu firewall – (połączenie TRUNK). - Zamawiający wymaga skonfigurowania mechanizmów bezpieczeństwa na dostarczonych przełącznikach LAN co najmniej w zakresie: - Konfiguracja mechanizmów DHCP Snooping - Konfiguracja mechanizmów Dynamic ARP Inspection - Konfiguracja mechanizmów Port Security na wskazanych portach przełączników - Konfiguracja mechanizmów 802.1x na wskazanych portach przełączników w oparciu o certyfikaty komputerów (konfiguracja Centrum Certyfikacji oraz polityk leży po stronie Wykonawcy)– funkcjonalność sieciowego systemu operacyjnego. - Ustawienie serwera czasu dla urządzeń sieci LAN – przełączników sieciowych - na firewall. - Wykonawcza skonfiguruje urządzenia aby raportowały, przesyłały dane do zainstalowanego serwera logów i monitorowania sieci. - Testowanie obsługi ruchu sieciowego. - Testowanie skuteczności zabezpieczeń. |
|  | Serwer backupu - NAS | W ramach projektu przewiduje się wykorzystanie serwera backupu NAS na miejsce przechowywanie backupu – odmiejscowiona kopia. Zasób dyskowy NAS ma być miejscem składowania danych backupu ze stacji roboczych. System musi zostać podłączony do środowiska sieciowego i wirtualizacyjnego Urzędu, musi posiadać lokalne repozytoria danych na przestrzeni dyskowej, celem wykonywania backupu. Mechanizm podłączenia - Konfiguracja i podłączenie NAS do sieci LAN Wnioskodawcy. Zamawiający wymaga, aby serwer był podłączony do sieci LAN, co najmniej taką liczbą portów, by w przypadku niedostępności (awarii) n-(n-1) ścieżek, gdzie n oznacza liczbę wszystkich dostępnych ścieżek (portów) był zachowany dostęp do sieci LAN. - Konfiguracja sieci w infrastrukturze wirtualnej - konieczna jest konfiguracja wspierająca wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q. Projekt musi zapewniać: System kopii bezpieczeństwa, odmiejscowienia kopii, segmentacji w celu odseparowania urządzeń backupu, zapewnienia mechanizmów weryfikacji poprawności i odtwarzalności kopii i backupu. |
|  | System backupu/oprogramowanie dostarczone w ramach systemu NAS | Szczegóły: - Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego wykonywaniem kopii zapasowych na dostarczonym urządzeniu NAS. - Aktywacja oraz instalacja niezbędnych licencji. - Konfiguracja stacji zarządzającej. - Dołączenie klientów do system backupu. - Zdefiniowanie zadań backupu oraz przypisanie do nich harmonogramu automatycznego wykonywania: - kopie maszyn, komputerów muszą być wykonywane przy użyciu mechanizmów oferowanych przez dostarczone środowisko; - kopie maszyn, komputerów muszą być wykonywane na dedykowany zasób dyskowy; - kopie maszyn muszą być wykonywane automatycznie wg zadanego harmonogramu; - kopie zapasowe muszą być wykonywane z zastosowaniem mechanizmów deduplikacji danych w celu zapewnienia inteligentnego zarządzania przestrzenią dyskową; - musi istnieć możliwość odtworzenia: - całej maszyny; - dysku maszyny; - pojedynczych plików maszyny; - Zdefiniowanie powiadomień o przebiegu zadania (Zamawiający wymaga skonfigurowania powiadomień na wskazany adres email zawierających, co najmniej: - Nazwę zadania backupu - Status zakończenia zadania backupu /Powodzenie, niepowodzenie/ - Długość trwania zadania backupu - Ilość zapisanych danych - Uruchomienie testowych zadań backupu - Weryfikacja poprawności wykonania kopii zapasowej / weryfikacja działania powiadomień email - Uruchomienie testowych zadań odtworzenia danych - Miejscem przechowywania kopii zapasowych jest: - NAS - Na etapie wdrożenia należy ustalić czasy RPO (okresu czasu przez jaki dane mogą być utracone w wyniku awarii) i RTO (okresu czasu w ciągu którego system, który uległ awarii powinien zostać przewrócony) z Zamawiającym - Część zasobów urządzania NAS ma zostać dołączona do istniejącego środowiska backupu Veeam systemu wirtualizacji Hyper-V. |
|  | Asysty stanowiskowe | Asysta stanowiskowa ma obejmować 16 godzin szkoleniowych w ujęciu 8 godzin na jeden dzień. Całość powinna się zamknąć w okresie 2 dni i ma dotyczyć autorskiego rozwiązania zrealizowanego w ramach podmiotowego wdrożenia. Asysta musi być warunkiem dopuszczający do przekazania rozwiązania technicznego do wykorzystania produkcyjnego. Asysta stanowiskowa musi zostać odebrana i zatwierdzona protokołem odbioru sygnowanym przez obie strony projektu tj. wykonawcę oraz użytkownika końcowego. |
|  | Termin wykonania prac instalacyjno-wdrożeniowych. Oddanie systemu do eksploatacji. | Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Wnioskodawcą. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci jednej osoby w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszego dnia roboczego następującego po pracach wdrożeniowo – instalacyjnych w godzinach od 8.00 do 15.30. W tym czasie przedstawiciel Wykonawcy: - zobowiązany jest do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. - dokona prezentacji działania sytemu dla pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązań, a w szczególności: - systemu backupu - sieci LAN - zastosowanych rozwiązań aplikacyjnych Wykonawca zapewni również wparcie techniczne ze strony inżynierów w okresie trwania realizacji projektu. Wsparcie polegałoby na pomocy zdalnej lub telefonicznej przy rozwiązaniu problemów, które ewentualnie pojawią się podczas eksploatacji ww. rozwiązania. |
|  | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji technicznej użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości systemu. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania w formie papierowej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu. - Konfiguracje urządzeń (lub opisy konfiguracji w przypadku sprzętu lub oprogramowania nieumożliwiającego eksportu konfiguracji do pliku tekstowego bądź posiadające rozproszoną konfigurację). - Dyski instalacyjne dostarczonego oprogramowania, jeżeli takowe występowały. - Kody dostępowe oraz klucze licencyjne, jeżeli takowe występowały. - Opis typowych czynności, prac administracyjnych, które pozwalają na codzienną obsługę dostarczonego sprzętu, systemów. |
|  | Opieka serwisowa | Zamawiający wymaga świadczenia opieki serwisowej przez okres 12 miesięcy z czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 4 godziny. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów technicznych. Zamawiający wymaga świadczenia pomocy technicznej i merytorycznej co najmniej dla zaoferowanych i wykorzystywanych w Urzędzie rozwiązań. |